캡스톤 디자인 보고서

-스마트 도어락-

팀 카페인

202125003 김선웅

목차

개요 – 작품 소개, 아이디어와 적용

작동 – 제품 기능, 사용 방법, 작동 원리

기술 – 사용 부품, 사용 기술, 기술 상세, 작동 영상

마무리 – 발전가능성

작품 소개

웹 브라우저에 접속할 수 있는 환경이라면, 어디서든 도어락을 제어할 수 있는 작품이다. 예를들어 스마트폰에 어플을 설치하지 않고도 인터넷에 주소를 입력하여 도어락을 작동할 수 있다. 광역 네트워크가 갖춰진 곳일 경우, 지역 내 모든 방의 문단속을 간편하게 할 수 있다.

아이디어와 적용

수업을 위해 강의실을 사용할 때 담당 학생이 매번 강의실 문단속을 해야한다. 담당 학생이 부재중일 경우 강의 시작까지도 강의실 문이 열리지 않는 경우가 간혹 있는데 스마트 도어락을 사용하면 과 사무실이나 관리실에서 원격으로 강의실 문을 단속할 수 있다.

팀원과 사전 기술조사 후 정보처리과 사무실에 직접 방문하여 아이디어를 검증받았고 실작동까지 성공하였다.

제품 기능

1. 브라우저를 이용하여 스마트 도어락을 제어

2. 도어락의 현재 상태를 확인 가능

2. 도어락의 작동 기록을 조회 가능

사용 방법

1. 스마트 도어락을 세팅하고 문에 부착한다.

2. 웹 브라우저에 접속하여 관리 페이지에 접속한다. 예) 211.227.86.54:100

3. 정상적으로 작동하는지 확인한다.

작동 원리

아두이노의 ESP8266이라는 부품은 보드가 Wifi 통신을 가능하게 해주며, 웹서버 생성 기능이 있다. 이 웹서버를 이용하면 웹브라우저로 보드와 통신할 수 있다. 이 때 아두이노의 메모리와 상호작용할 수 있는데 이를 이용해 도어락의 현 상태를 확인하고 사용 기록을 저장하는 것이 가능하다.

사용 부품

아두이노 보드(WeMos D1 R1), 서보모터(MG996R), 적외선센서(TCRT5000), 강화 유리문 상단 잠금장치

사용 기술

C++언어(아두이노), 웹서버(ESP8266), 포트포워딩(WiFi공유기), 고정 IP 할당(코딩), 현재 시간 조회(NTPClient 라이브러리), 작동 기록 조회(Array)

기술 상세

웹서버: WeMos D1 R1보드에 내장된 ESP8266의 웹서버 기능을 사용한다. 이 기술로 브라우저를 이용해 아두이노 보드(도어락)과 통신한다.

포트포워딩: 브라우저와 보드는 같은 네트워크 내(사설IP)에서만 통신할 수 있으나, WiFi공유기의 포트포워딩 기술을 사용하면 외부 네트워크(공인IP)에서도 보드와 통신할 수 있다. 인터넷과 브라우저를 사용할 수 있는 환경이면 디바이스(스마트폰, PC)와 거리 제한없이 도어락을 제어할 수 있다.

고정 IP 할당: 보드를 재부팅하거나 코드를 업로드할 경우 보드의 IP가 바뀌는데 이를 방지한다. 또한 여러 보드를 연결할 때 IP를 관리하는 것이 수월해진다.

작동 기록 저장 및 조회: 배열을 생성하고 보드의 작동 기록을 “[lock]2024/12/31 10:20:33” 형태로 저장한다. 배열이 가득차면 오래된 기록부터 덮어씌우는 코드를 추가하여 오버플로우 문제를 방지했다.

작동 영상

사진은 미리보기이며 영상은 링크의 작동 영상(참고- final_model.mp4) 참고(구글 크롬에서만 재생 가능)

https://github.com/sunwongkim/capstone_design-2024-?tab=readme-ov-file

발전가능성

작품을 만들며 여러 기술적 시도를 했는데 하나의 네트워크 내에서 여러 보드를 연결하는 것을 성공했다. 이는 IoT 기술의 확장성을 확보했음을 의미한다.

이 작품은 스마트 도어락으로서 출입구만 제어하지만 위 기술을 사용할 경우 전등, 보일러, 가스레인지에도 적용이 가능하다. 이른바 유비쿼터스를 구현할 수 있다.

장비와 금전적 한계로 인해 제대로 모형을 만들지 못헸지만, Arduino Nano ESP32보드 + 3D프린터 + 납땜을 사용하면 사이즈를 위 사진의 보드 대비 절반 이하로 줄일 수 있다.